实验报告书

课程名称：        路由技术原理与应用

学    院：             计算机

专    业：            网络工程

年    级：           2 0 2 0 级

班    级：             2 班

学生姓名    潘玥    学号：  202010420211

任课教师：           程琨

开课时间：   2022  至  2023  学年第1学期

成都大学

年  月  日

实验成绩统计表

| 实验项目序号 | 实验项目成绩 | 占实验总成绩比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验1 |  |  |  |
| 实验2 |  |  |  |
| 实验3 |  |  |  |
| 实验4 |  |  |  |
| 实验5 |  |  |  |
| 实验6 |  |  |  |
| 实验7 |  |  |  |
| 实验8 |  |  |  |
| 实验9 |  |  |  |
| 实验10 |  |  |  |
| 实验11 |  |  |  |
| 实验12 |  |  |  |
| 总成绩 |  | 教师签名 |  |

成都大学实验报告单

| 课 程 名 称 | 路由技术原理与应用 | 任课教师 | 程琨 | 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名/学号 （小组成员） | 潘玥202010420211 |  |  | 专 业 班 级 | 网络工程20-2 |
| 实验室及地点 | 10318 |  |  | 实验日期 | 22.09.09 |
| 实验项目名称 | 使用交换机构建简单局域网 |  |  |  |  |
| 实 验 类 型 | □认知性 □验证性 □综合性 □设计性 □研究性 □创新性 |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 及要求 | 交换机是构建园区网络的常用设备，本实验通过交换机构建局域网，并实现对交换机的配置管理。 1、了解交换机的工作原理； 2、熟悉交换机的基本管理命令； 3、熟悉交换机的接口管理方法； 4、掌握使用交换机构建简单局域网的方法。 |  |  |  |  |
| 实验仪器、材料 | eNSP、 Wireshark |  |  |  |  |
| 实验内容及过程记录 一、任务1：在 eNSP 中创建交换机，并对交换机进行基本操作 在 eNSP 中创建拓扑，部署一台 S3700 交换机并启动。双击设备打开 CLI 窗口。 输入“？”可查看当前视图模式（即用户模式）下，能够使用的命令列表。 图1-1用户视图模式能够使用的命令列表 进入系统视图：在用户视图下执行“system-view”，进入系统视图。同样的可以查看当前视图模式下可使用的命令列表。 图1-2系统视图模式能够使用的命令列表 可以比较两个两个视图模式下可以使用的部分命令: 表1-1 两种视图模式下前四个命令区别 普通视图; 系统视图. cd Change current directory; aaa AAA. clear Clear information; acl Specify ACL configuration information. check Check information; alarm Enter the alarm view. clock Specify the system clock; anti-attack Specify anti-attack configurations. 区别还是很大的，很多命令在普通视图无法完成，但是能在普通视图进行的很多又不能在用户视图中使用。 关闭用信息中心 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. 更改网络设备名字：在系统视图下，执行 sysname 命令，可更改设备名称 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname SW-1 查看交换机当前配置 图1-3查看交换机当前配置 查看 VLAN 配置：查看交换机 VLAN 信息，如果不指定参数，则显示所有 VLAN 的信息。 图1-4交换机 VLAN 信息 查看交换机接口信息 （1）显示所有接口的信息 [SW-1]display interface 图1-5 所有接口的信息 （2）显示指定接口的信息 [SW-1]display interface Ethernet0/0/1 图1-6 指定接口的信息 （3）显示当前接口的信息 - //进入 Ethernet0/0/1 接口 - [SW-1]interface Ethernet0/0/1 - //显示当前接口的配置信息 - [SW-1-Ethernet0/0/1]display this - # - interface Ethernet0/0/1 - # - return 退出视图、保存配置并重启交换机 图1-7 步骤8操作 重置交换机 - <SW-1>reset saved-configuration - Warning: The action will delete the saved configuration in the device. - The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]:y - Warning: Now clearing the configuration in the device. - Info: Succeeded in clearing the configuration in the device. - <SW-1>reboot - Info: The system is now comparing the configuration, please wait. - Warning: All the configuration will be saved to the configuration file for the next startup:, Continue?[Y/N]:n - Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then execute 'reboot save diagnostic-information'. - System will reboot! Continue?[Y/N]:y - <SW-1> - <Huawei> 二、任务2：使用交换机构建局域网 创建拓扑 图2-1 在eNSP中配置的网络拓扑 记录各主机的 MAC 地址如下表所示： 表2-1 各主机的MAC地址 主机名; MAC地址. Host-1; 54-89-98-10-37-E0. Host-2; 54-89-98-32-7A-FF. Host-3; 54-89-98-EC-7D-9D. Host-4; 54-89-98-D9-36-B9. 更改交换机名称 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]sysname SW-1 - [SW-1] 查看交换机MAC地址 （1）初始状态下查看，发现MAC地址表皆为空 图2-1 初始状态下查看交换机MAC地址表 （2）从HOST-1依次Ping其余各HOST机后查看交换机MAC地址 ①Host-1依次ping其余主机，可见全ping通了： 图2-2 Host-1依次ping其余主机 ②再次查看交换机MAC地址表 图2-2 再次查看交换机MAC地址表 ③将MAC地址表与之前记录的各主机MAC地址进行比较： 表2-2 交换机MAC地址表 MAC address; VLAN/VSI/SI; Port; Type; MAC Compare. 5489-98D5-690B; 1; Eth0/0/1; dynamic; same. 5489-9888-781D; 1; Eth0/0/2; dynamic; same. 5489-9800-6960; 1; Eth0/0/5; dynamic; same. 5489-9885-1779; 1; Eth0/0/6; dynamic; same. 可以看出在交换机中已经有了各主机的MAC地址等相关信息。 保存拓扑 三、任务3：交换机接口的管理 配置网络拓扑并规划IP地址 图3-1 拓扑配置 查看交换机SW-1接口模式、接口速率信息： 图3-2 机SW-1接口模式、接口速率信息 配置交换机SW-1 GigabitEthernet0/0/1 接口和Ethernet 0/0/1接口 ① SW-1 GigabitEthernet0/0/1的配置 图3-3 GigabitEthernet0/0/1的配置过程 图3-4 查看GigabitEthernet0/0/1的配置结果 ②SW-1 Ethernet 0/0/1的配置 图3-5 Ethernet 0/0/1的配置过程 图3-6 查看Ethernet 0/0/1的配置结果 四、任务4：交换机的高级管理 配置网络拓扑并规划IP地址 图4-1 网络拓扑 关闭指定接口的 MAC 地址学习功能并测试通信情况 ①绑定前Host-1与Host-2的通信测试 图4-2 绑定前Host-1 ping Host-3/Host-4 图4-3 绑定前Host-2 ping Host-3/Host-4 具体结果如下表所示： 表4-1Host-1与Host-2的通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-3; 通. 2; Host-1; Host-4; 通. 3; Host-2; Host-3; 通. 4; Host-2; Host-4; 通. 可见此时通信正常。 此时查看交换机SW-1的MAC地址表： 图4-4 SW-1的MAC地址表 ②关闭 SW-1 指定接口的 MAC 地址学习功能 （1）关闭 Ethernet0/0/1 接口的 MAC 地址学习功能 - [SW-1]interface Ethernet0/0/1 - [SW-1-Ethernet0/0/1]mac-address learning disable action discard - [SW-1-Ethernet0/0/1]quit - [SW-1] （2）关闭 Ethernet0/0/2~Ethernet0/0/22 接口的 MAC 地址学习功能 重复上述操作，关闭接口 Ethernet 0/0/2～Ethernet 0/0/10 的 MAC 地址学习功能。 图4-5关闭 Ethernet0/0/2~Ethernet0/0/22 接口的 MAC 地址学习功能的部分操作 ②重启交换机并重新测试网络连通性 使用 Ping 命令进行通信测试，验证当前 Host-1、Host-2 的通信情况： 图4-6关闭学习功能并清除动态表项后Host-1的通信结果 图4-7关闭学习功能并清除动态表项后Host-2的通信结果 明显可见如下结果： 表4-2 关闭学习功能后Host-1与Host-2的通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-3; 不通. 2; Host-1; Host-4; 不通. 3; Host-2; Host-3; 不通. 4; Host-2; Host-4; 不通. 将 Host-1 的 MAC 地址与 Ethernet0/0/1 接口绑定 - [SW-1]mac-address static 5489-9810-37e0 Ethernet0/0/1 vlan 1 查看SW-1当前的MAC地址表： 图4-8 Host-1 的 MAC 地址与 Ethernet0/0/1 接口绑定后SW-1的MAC地址表 测试网络通信情况 ① 使用 Ping 命令进行网络通信测试，验证当前 Host-1、Host-2 的通信情况 图4-9绑定端口后Host-1的通信结果 图4-10同时Host-2的通信结果 表4-3 Host-1绑定端口后Host-1与Host-2的通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-3; 通. 2; Host-1; Host-4; 通. 3; Host-2; Host-3; 不通. 4; Host-2; Host-4; 不通. ②将 Host-1 接入到 SW-1 的 8 号接口，再次测试通信情况 表4-4更换 Host-1 的接入位置后Host-1与Host-2的通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-3; 不通. 2; Host-1; Host-4; 不通. 3; Host-2; Host-3; 不通. 4; Host-2; Host-4; 不通. 可见Host-1只能在 Ethernet0/0/1端口进行通信。 在交换机上配置生成树协议。 ①恢复交换机SW-1的初始设置，在交换机之间增加链路。 图4-11在SW-1和SW-2间加一条链路 ②关闭SW-1和SW-2的生成树协议并测试通信结果 表4-8关闭生成树协议通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 不通. 2; Host-1; Host-3; 不通. 3; Host-2; Host-4; 不通. ③查看SW-1的GE 0/0/1接口信息 图4-12 SW-1的GE 0/0/1接口信息 可以看到，在交换机SW-1的GE 0/0/1接口上出现大量的数据流，同时输入命令时有明显卡顿现象。查看SW-1的GE 0/0/2接口、SW-2的GE 0/0/1和GE 0/0/2接口，也有这种现象。 ④在SW-1的GE 0/0/1接口进行抓包 图4-13 在SW-1的GE 0/0/1接口进行抓包 由此可见，交换机间采用双链路通信时，如果关闭生成树协议，交换机间会出现广播包环路，严重消耗网络资源，最终导致整个网络资源被耗尽，网络瘫痪不可用。 在交换机之间实现链路聚合 进行链路聚合后SW-1中的MAC地址表如下： 图4-14 链路聚合后SW-1中的MAC地址表 同时测试网络功能： 表4-9链路聚合后通信测试 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 通. 2; Host-1; Host-3; 通. 3; Host-2; Host-4; 通. 保存拓扑图并关闭。 |
| 实验总结与体会 这次试验花了挺长时间，主要还是对知识不熟悉。但至少搞清楚了MAC地址和ip地址之间的区别和关系。这次只是一个简单的局域网，以后还有更复杂的网络，希望能有更多机会动手实践。多做几次发现这个其实真的还挺有趣。 收获什么的都是空话套话，不过这次至少我还明白了可以通过交换机接口与指定 MAC 地址绑定，来实现对接入设备的控制。 |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩 | □优 □良 □中 □及格 □不及格 得分： |  |  |  |  |