实验报告书

课程名称：        路由技术原理与应用

学    院：             计算机

专    业：            网络工程

年    级：           2 0 2 0 级

班    级：             2 班

学生姓名    潘玥    学号：  202010420211

任课教师：           程琨

开课时间：   2022  至  2023  学年第1学期

成都大学

年  月  日

实验成绩统计表

| 实验项目序号 | 实验项目成绩 | 占实验总成绩比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验1 |  |  |  |
| 实验2 |  |  |  |
| 实验3 |  |  |  |
| 实验4 |  |  |  |
| 实验5 |  |  |  |
| 实验6 |  |  |  |
| 实验7 |  |  |  |
| 实验8 |  |  |  |
| 实验9 |  |  |  |
| 实验10 |  |  |  |
| 实验11 |  |  |  |
| 实验12 |  |  |  |
| 总成绩 |  | 教师签名 |  |

成都大学实验报告单

| 课 程 名 称 | 路由技术原理与应用 | 任课教师 | 程琨 | 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名/学号 （小组成员） | 潘玥202010420211 |  |  | 专 业 班 级 | 网络工程20-2 |
| 实验室及地点 | 10318 |  |  | 实验日期 | 22.09.23 |
| 实验项目名称 | 使用交换机构建简单局域网/使用路由交换机构建园区网 |  |  |  |  |
| 实 验 类 型 | □认知性 □验证性 □综合性 □设计性 □研究性 □创新性 |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 及要求 | 一、本实验通过在交换机上划分虚拟局域网，从而分割交换机的广播域。 1、了解虚拟局域网的工作原理； 2、了解 802.1Q 协议和数据帧结构； 3、掌握基于接口的 VLAN 配置方法； 4、掌握跨交换机配置 VLAN 的方法； 二、本实验介绍如何使用路由交换机构建园区网，并实现 VLAN 之间的互访。 1、熟悉路由交换机的工作原理； 2、掌握交换机虚拟接口（SVI）的创建与应用； 3、掌握使用路由交换机实现不同 VLAN 间通信方法。 |  |  |  |  |
| 实验仪器、材料 | eNSP、 Wireshark |  |  |  |  |
| 实验内容及过程记录 项目三：使用交换机构建简单局域网 一、任务1：单交换机上应用 VLAN 配置网络拓扑并规划IP地址 图3-1-1创建网络拓扑 进查看交换机初始信息并测试网络连通性。 启动交换机SW-1，进入SW-1的CLI界面。 ① 使用命令查看交换机当前 VLAN 信息: 图3-1-2交换机当前 VLAN 信息 可以看到，交换机在初始状态下，存在一个缺省VLAN，其VID 值为1。 ② 使用命令查看交换机各接口所属 VLAN 信息： 图3-1-3交换机各接口所属 VLAN 信息 可以看到，在初始状态下交换机所有接口的PVID值都是1。 即所有接口默认属于 VLAN1，接口类型为 hybrid。 ③ 创建 VLAN 前测试通信： 在交换机初始配置情况下，对主机进行通信测试，结果如下表： 表3-1-1交换机初始配置通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 通. 2; Host-1; Host-3; 通. 3; Host-1; Host-4; 通. 4; Host-2; Host-4; 通. 配置交换机 SW-1 ① 更改交换机名称： - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname SW-1 - [SW-1] ② 创建 VLAN10 和 VLAN20： - //创建 VLAN10 - [SW-1]vlan 10 - [SW-1-vlan10] quit - //创建 VLAN20 - [SW-1]vlan 20 - [SW-1-vlan20]quit 若使用命令： - [SW-1]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. ③ 将接口划入 VLAN： 图3-1-4 将接口划入 VLAN 参照对Ethernet0/0/1的设置，将 Ethernet0/0/2、Ethernet0/0/5、Ethernet0/0/6接口划入相应的 VLAN。 图3-1-5 配置另外三个接口 ④ 显示当前 VLAN 有关信息： 图3-1-6 重新查看VLAN有关信息 ⑤ 使用 命令显示当前交换机各接口所属 VLAN 信息： 图3-1-7 重新查看交换机各接口所属 VLAN 信息 ⑥ 退出系统视图，保存配置 图3-1-8退出系统视图 VLAN 通信测试 在交换机 SW-1 上配置 VLAN 以后，再次使用 Ping 命令测试主机的通信情况，结果如下表： 表3-1-2 创建VLAN后各主机通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果; 备注. 1; Host-1; Host-2; 通; 同一VLAN. 2; Host-3; Host-4; 通; 同一VLAN. 3; Host-1; Host-3; 不通; 不同VLAN. 4; Host-2; Host-4; 不通; 不同VLAN. 二、任务2：跨交换机应用 VLAN 配置网络拓扑并规划IP地址 图3-2-1 在eNSP中配置的网络拓扑 配置交换机 SW-1 ① 按要求配置SW-1 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname SW-1 - // 创建 VLAN10 和 VLAN20； - [SW-1]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - // 将 Ethernet0/0/1 和 Ethernet0/0/2 接口设置成 Access 类型，划入 VLAN10； - [SW-1]interface Eth0/0/1 - [SW-1-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 - [SW-1-Ethernet0/0/1]quit - [SW-1]interface Eth0/0/2 - [SW-1-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/2]port default vlan 10 - [SW-1-Ethernet0/0/2]quit - // 将 Ethernet0/0/5 和 Ethernet0/0/6 接口设置成 Access 类型，划入 VLAN20； - [SW-1]interface Eth0/0/5 - [SW-1-Ethernet0/0/5]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/5]port default vlan 20 - [SW-1-Ethernet0/0/5]quit - [SW-1]interface Eth0/0/6 - [SW-1-Ethernet0/0/6]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/6]port default vlan 20 - [SW-1-Ethernet0/0/6]quit - // 将 GE0/0/1 接口设置成 Trunk 类型，允许 VLAN10 和 VLAN20 通过； - [SW-1]interface GigabitEthernet0/0/1 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-1]quit ② 配置完成后，显示当前交换机所有接口所属 VLAN 信息 图3-2-2 配置SW-1完成后VLAN信息 配置交换机 SW-2 参考SW-1的方式配置SW-2，接口信息如下： 图3-2-3 配置SW-2完成后VLAN信息 通信测试 通信测试结果如表 2-1所示: 表3-2-1 通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果; 备注. 1; Host-1; Host-2; 通; 同交换机，同一 VLAN. 2; Host-1; Host-3; 不通; 同交换机，不同 VLAN. 3; Host-1; Host-4; 不通; 同交换机，不同 VLAN. 4; Host-1; Host-5; 通; 跨交换机，同一 VLAN. 5; Host-1; Host-6; 通; 跨交换机，同一 VLAN. 6; Host-1; Host-7; 不通; 跨交换机，不同 VLAN. 7; Host-1; Host-8; 不通; 跨交换机，不同 VLAN. 基于端口划分 VLAN 后，同一部门内（同一 VLAN）分布在不同交换机的主机之间可以通信，不同部门主机之间不可通信，满足任务要求。 三、任务3：基于MAC地址的VLAN应用 配置网络拓扑并规划IP地址 图3-3-1 拓扑配置 配置用户主机信息： 为了配置基于MAC地址的VLAN时，输入主机 MAC地址更方便，此处将Host-A1 的 MAC地址改为00-00-00-00-00-A1，将Host-B1的MAC地址改为00-00-00-00-00-B1。 图3-3-2 修改 Host-A1和 Host-B1的MAC地址 配置交换机SW-1/SW-2/SW-3 ① 配置SW-1 启动SW-1。该交换机用于接入部门A和部门B的计算机，由于接入位置不固定，因此此处不对SW-1做配置,保持缺省配置。 ② 配置SW-2 启动SW-2。由于接入Printer-A和 Printer-B的位置是固定的,因此此处使用基于接口的VLAN。具体配置过程如下: - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname SW-2 - // 创建 VLAN10 和 VLAN20； - [SW-2]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - // 将 Ethernet0/0/1 和 Ethernet0/0/2 接口设置成 Access 类型，划入 VLAN10； - [SW-2]interface Eth 0/0/1 - [SW-2-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 - [SW-2-Ethernet0/0/1]quit - [SW-2]interface Eth 0/0/2 - [SW-2-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/2]port default vlan 20 - [SW-2-Ethernet0/0/2]quit - // 将 GE 0/0/2 接口设置成 Trunk 类型，允许 VLAN10 和 VLAN20 通过； - [SW-2]interface GigabitEthernet 0/0/2 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk - [SW-2-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/2]quit - [SW-2]quit - <SW-2>save ② 配置SW-3 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname SW-3 - // 创建 VLAN10 和 VLAN20； - [SW-3]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - // 配置MAC地址与VLAN之间的映射关系； - // 进入VLAN10，并绑定MAC地址00-00-00-00-00-A1 - [SW-3]vlan 10 - [SW-3-vlan10]mac-vlan mac-address 0000-0000-00A1 - [SW-3-vlan10] quit - [SW-3]vlan 20 - [SW-3-vlan20] mac-vlan mac-address 0000-0000-00B1 - [SW-3-vlan20]quit - // GE 0/0/1 - [SW-3]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10 20 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]quit - // GE 0/0/2 - [SW-3]interface GigabitEthernet 0/0/2 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-3]quit - <SW-3>save 测试通信 使用ping命令测试Host-A1和Host-B1分别访问Printer-A和Printer-B情况，结果如下表： 表3-3-1 创建VLAN后各主机通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果; 备注. 1; Host-A1; Printer-A; 通; 同一VLAN. 2; Host-A1; Printer-B; 不通; 不同VLAN. 3; Host-B1; Printer-A; 通; 同VLAN. 4; Host-B1; Printer-B; 不通; 不同VLAN. 更改 Host-A1和Host-B1接入SW-1的位置，结果相同。 四、任务4： VLAN 通信的报文分析 确定网络拓扑与抓包位置 网络拓扑结构和抓包位置如图 3-4-1 所示，其中①～⑨为抓包地点。 图3-4-1 不同类型接口抓包分析 设计抓包方法，验证 VLAN 隔离广播报文的效果 ① 执行通信操作 在 Host-1 中执行命令“ping 192.168.64.24 -t”， 即 Host-1（属于 VLAN10）与 Host-8（属于VLAN20）通信。 图3-4-2 Host-1与 Host-8通信 让 Host-1 PING Host-8，是因为通信双方属于不同 VLAN，通信不成功。 Host-1 会一直发送 ARP 报文，便于抓取。 ② 在 Wireshark 中设置报文过滤 在每个抓包地点处的Wireshark过滤栏中设置过滤条件，此处输入“arp”，表示只显示抓取到的 ARP 报文，如图 3-4-3所示。 图3-4-3 只显示抓取到的 ARP 报文 ③ 查看并分析① - ⑨处的报文： 就和 Host-1 访问 Host-8 的时候一样，因为一开始 Host-1 并不知道 Host-8 的 MAC 地址，所以 Host-1 会首先通过ARP协议去获取Host-8的MAC地址，即发出ARP报文，询问“谁的IP地址是192.168.64.24？请告诉 192.168.64.11（即 Host-1）”。因为 ARP 报文是以广播的方式发送的，所以我们可以查看①～⑨处是否有从 Host-1 发出的 APR 广播包，以此来验证VLAN 对广播包的隔离作用。 图3-4-4 抓取到的ARP报文 综上，在①～⑨处抓取ARP保温的情况如下表所示： 表3-4-1 ①～⑨处的报文抓取情况 抓包位置; 是否抓到从Host-1发出的ARP广播包. ①; 是. ②; 是. ③; 否. ④; 否. ⑤; 是. ⑥; 是. ⑦; 是. ⑧; 否. ⑨; 否. 分析研究不同类型接口对数据帧中VLAN标记的处理 ① 执行通信操作。 在 Host-1 中执行命令“ping 192.168.64.13 -t”， 即 Host-1（属于 VLAN10）与 Host-5（属于VLAN10）通信。 图3-4-5 Host-1与 Host-5 通信 双方属于同一VLAN因此能正常通信。 ② 在 Wireshark 中设置报文过滤 在每个抓包地点处的Wireshark过滤栏中设置过滤条件，此处输入“ICMP”，表示只显示抓取到的 ICMP 报文，如图 3-4-6所示。 图3-4-6 只显示抓取到的 ICMP 报文 ③ 查看并分析① 、⑤、 ⑥处的报文： 在①处的报文： 图3-4-7 在①处抓取到的ICMP报文 从Host-1发出的报文，为普通帧，没有VLAN标记。 在⑤处的报文： 图3-4-8 在⑤处抓取到的ICMP报文 GE 0/1/1是Trunk接口，该帧的VID是10，不等于GE 1/0/0接口的PVID值（默认为1），所以不去掉VLAN标记。所提该报文是一个Tagged帧，其VID值是10. 在⑥处的报文： 图3-4-9 在⑥处抓取到的ICMP报文 SW-2的 Ethernet0/0/1接口属于VLAN10，是Access接口，因此从该接口发出时会去掉VLAN标记，变成普通帧，发往Host-5。 项目四：使用路由交换机构建园区网 一、任务1：在eNSP中部署园区网 新建拓扑，根据实验规划，在 eNSP 中部署硬件设备，图 4-1-1 所示 图4-1-1 网络拓扑图 保存拓扑 点击【保存】按钮，保存刚刚建立好的网络拓扑。 二、任务2：配置交换机与主机 配置主机网络参数 根据实验规划，给 Host-1～Host-6 配置 IP 地址等信息，并启动每台主机。 配置交换机SW-1 ① 启动交换机 SW-1，然后右击 SW-1，点击【CLI】，进入 CLI 界面。根据前面实验规划中关于交换机 SW-1 的规划进行配置。 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - //关闭信息中心 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled - //将设备名改为 SW-1 - [Huawei]sysname SW-1 - //创建 VLAN 10 和 VLAN 20 - [SW-1]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //进入 Ethernet 0/0/1 接口，将其设置为 Access 模式，并划分入 VLAN10 - [SW-1]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-1-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 - [SW-1-Ethernet0/0/1]quit - //将 Ethernet 0/0/2 和 Ethernet 0/0/3 接口设置为 Access 模式，分别划入 VLAN10 和 VLAN20 - [SW-1]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-1-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/2]port default vlan 10 - [SW-1-Ethernet0/0/2]quit - [SW-1]interface Ethernet 0/0/3 - [SW-1-Ethernet0/0/3]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/3]port default vlan 20 - [SW-1-Ethernet0/0/3]quit - //以下命令将 GE0/0/1 接口设为 trunk 模式，并允许 VLAN10 和 VLAN20 的数据帧通过 - [SW-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]quit ② 显示当前VLAN信息 图4-2-1 SW-1当前VLAN信息 配置交换机 SW-2 参照对 SW-1 的配置，根据前面实验规划中关于交换机 SW-2 的规划进行配置。 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled - [Huawei]sysname SW-2 - [SW-2]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - [SW-2]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-2-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 - [SW-2-Ethernet0/0/1]quit - [SW-2]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-2-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/2]port default vlan 10 - [SW-2-Ethernet0/0/2]quit - [SW-2]interface Ethernet 0/0/3 - [SW-2-Ethernet0/0/3]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/3]port default vlan 20 - [SW-2-Ethernet0/0/3]quit - [SW-2]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-2]quit - <SW-2>quit 配置 RS-1之前通信测试结果 表4-2-1 配置RS-1之前通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果; 备注. 1; Host-1; Host-2; 通; 同交换机、同VLAN内部通信. 2; Host-1; Host-3; 不通; 同交换机、不同VLAN之间通信. 3; Host-1; Host-4; 不通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 4; Host-1; Host-5; 不通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 5; Host-1; Host-6; 不通; 跨交换机、不同VLAN之间通信. 6; Host-4; Host-5; 不通; 同交换机、同VLAN内部通信. 7; Host-3; Host-6; 不通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 三、任务3：配置交换机与主机 在 RS-1 上创建 VLAN 并配置 Trunk 接口 启动 RS-1 并进入 CLI 界面，根据实验规划进行配置。主要包括 ① 创建 VLAN10 和 VLAN20； ② 并且将 GE 0/0/1和 GE 0/0/2配置成 Trunk 接口，从而实现同一 VLAN 内部的通信。具体配置如下： - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled - [Huawei]sysname RS-1 - [RS-1]vlan batch 10 20 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - [RS-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [RS-1]interface GigabitEthernet 0/0/2 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk - [RS-1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10 20 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/2]quit - [RS-1]quit - <RS-1>quit 测试通信结果 使用 Ping 命令测试当前的通信情况: 表4-3-1配置 SVI 接口之前通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果; 备注. 1; Host-1; Host-2; 通; 同交换机、同VLAN内部通信. 2; Host-1; Host-3; 不通; 同交换机、不同VLAN之间通信. 3; Host-1; Host-4; 通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 4; Host-1; Host-5; 通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 5; Host-1; Host-6; 不通; 跨交换机、不同VLAN之间通信. 6; Host-3; Host-6; 通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 可以看出由于此时未在RS-1上创建VLAN10和VLAN20的SVI，因此只能实现同一VLAN内部的通信，不能实现不同VLAN之间的通信。 配置 RS-1 的三层路由接口（SVI） 在 RS-1 上创建 VLAN10 和 VLAN20 的 SVI，根据前面的实验规划分别给其配置 IP 地址，从而实现不同 VLAN 之间的通信。 ① 配置 VLAN10 的 SVI - //创建 VLAN10 的 SVI，并给其配置 IP 地址 - [RS-1]interface vlanif 10 - [RS-1-Vlanif10]ip address 192.168.64.254 255.255.255.0 - [RS-1-Vlanif10]quit ② 配置 VLAN20 的 SVI - //创建 VLAN20 的 SVI，并给其配置 IP 地址 - [RS-1]interface vlanif 20 - [RS-1-Vlanif20]ip address 192.168.65.254 255.255.255.0 - [RS-1-Vlanif20]quit ③ 显示当前路由信息表 图4-3-1 当前路由信息表 总结： 表4-3-2 任务三总结 VLAN10 的 SVI 的 IP 地址，就是 VLAN10 中各主机配置的默认网关地址；. VLAN20 的 SVI 的 IP 地址，就是 VLAN20 中各主机配置的默认网关地址；. RS-1 的路由表中已经有了到达 192.168.64.0 /24 和 192.168.65.0/24 网络的直连路由。. 测试通信结果 使用 Ping 命令测试当前的通信情况： 表4-3-3 配置 SVI 接口之后通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果; 备注. 1; Host-1; Host-2; 通; 同交换机、同VLAN内部通信. 2; Host-1; Host-3; 通; 同交换机、不同VLAN之间通信. 3; Host-1; Host-4; 通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 4; Host-1; Host-5; 通; 跨交换机、同VLAN内部通信. 5; Host-1; Host-6; 通; 跨交换机、不同VLAN之间通信. 6; Host-3; Host-6; 通; 跨交换机、同VLAN内部通信. |
| 实验总结与体会 一、 ① 有标记帧（tagged frame）：加入了 4 字节 802.1Q 标记的帧； ② 无标记帧（untagged frame）：原始的、未加入 4 字节 802.1Q 标记的帧。 对于主机来说，它不需要知道 VLAN 的存在。主机发出的是 untagged 报文。 交换机接收到报文后，根据 VLAN 配置规则（如接口信息）判断出报文所属的 VLAN后，再进行处理。 如果报文需要通过另一台交换机转发，则该报文必须通过干道链路（即 Trunk Link）传输透传到对端交换机上。为了保证其它交换机能够正确处理报文中的VLAN 信息，在干道链路上传输的报文必须都打上了 VLAN 标记。 当交换机最终确定报文出接口后，将报文发送给主机前，需要将 VLAN 标记从帧中删除，这样主机接收到的报文都是不带 VLAN 标记的以太网帧。 二、 处在不同VLAN的主机通过三层交换机进行通信。 ① 三层交换=2层交换+3层转发 ② 三层交换机通过硬件来交换和路由选择数据包 其中“一次路由，多次转发”：当=知道了，目的IP是xx的帧，就应该从哪个端口出去，MAC是多少，会把这些信息写入到一个表里，这个表就相当于是构建了一条捷径。下一次交换机收到一个帧的时候，如果目标MAC是自己，就会再直接根据目的IP查表，如果查到，就会直接根据该条目的信息封装然后转发，不会经过第三层了。 |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩 | □优 □良 □中 □及格 □不及格 得分： |  |  |  |  |