实验报告书

课程名称：        路由技术原理与应用

学    院：             计算机

专    业：            网络工程

年    级：           2 0 2 0 级

班    级：             2 班

学生姓名    潘玥    学号：  202010420211

任课教师：           程琨

开课时间：   2022  至  2023  学年第1学期

成都大学

年  月  日

实验成绩统计表

| 实验项目序号 | 实验项目成绩 | 占实验总成绩比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验1 |  |  |  |
| 实验2 |  |  |  |
| 实验3 |  |  |  |
| 实验4 |  |  |  |
| 实验5 |  |  |  |
| 实验6 |  |  |  |
| 实验7 |  |  |  |
| 实验8 |  |  |  |
| 实验9 |  |  |  |
| 实验10 |  |  |  |
| 实验11 |  |  |  |
| 实验12 |  |  |  |
| 总成绩 |  | 教师签名 |  |

成都大学实验报告单

| 课 程 名 称 | 路由技术原理与应用 | 任课教师 | 程琨 | 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名/学号 （小组成员） | 潘玥202010420211 |  |  | 专 业 班 级 | 网络工程20-2 |
| 实验室及地点 | 10318 |  |  | 实验日期 | 22.09.30 |
| 实验项目名称 | 使用路由器构建园区网 |  |  |  |  |
| 实 验 类 型 | □认知性 □验证性 □综合性 □设计性 □研究性 □创新性 |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 及要求 | 本实验在前面学习的基础上，通过增加路由器，构建更为复杂的园区网，并通过配置静态路由实现路由转发。 1、理解路由器的工作原理； 2、掌握静态路由的配置方法； 3、掌握使用路由器构建园区网的方法。 |  |  |  |  |
| 实验仪器、材料 | eNSP、 Wireshark |  |  |  |  |
| 实验内容及过程记录 一、任务1：在 eNSP 中部署园区网 在 eNSP 中的网络拓扑如图 1-1 所示 图1-1在 eNSP 中的网络拓扑图 二、任务2：配置交换机与主机 配置主机网络参数 根据实验规划，给 Host-1～Host-8 配置 IP 地址等信息，并启动每台主机。 配置交换机 SW-1 ① 启动交换机 SW-1，进入 CLI 界面。 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - //关闭信息中心 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-1 - [Huawei]sysname SW-1 - //创建 VLAN11 和 VLAN12 - [SW-1]vlan batch 11 12 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN11、VLAN12 - [SW-1]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-1-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/1]port default vlan 11 - [SW-1-Ethernet0/0/1]quit - [SW-1]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-1-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/2]port default vlan 12 - [SW-1-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN11 和 VLAN12 的数据帧通过 - [SW-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 11 12 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-1]quit - <SW-1>save ② 使用display vlan 命令查看VLAN信息 图2-1 SW-1的VLAN信息 配置交换机 SW-2、SW-3、SW-4 ① 配置SW-2 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-2 - [Huawei]sysname SW-2 - //创建 VLAN13 和 VLAN14 - [SW-2]vlan batch 13 14 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN13、VLAN14 - [SW-2]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-2-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/1]port default vlan 13 - [SW-2-Ethernet0/0/1]quit - [SW-2]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-2-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/2]port default vlan 14 - [SW-2-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN13 和 VLAN14 的数据帧通过 - [SW-2]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 13 14 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-2]quit - <SW-2>save 图2-2 SW-2 的VLAN信息 ② 配置SW-3 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-3 - [Huawei]sysname SW-3 - //创建 VLAN15 和 VLAN16 - [SW-3]vlan batch 15 16 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN15、VLAN16 - [SW-3]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-3-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-3-Ethernet0/0/1]port default vlan 15 - [SW-3-Ethernet0/0/1]quit - [SW-3]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-3-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-3-Ethernet0/0/2]port default vlan 16 - [SW-3-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN15 和 VLAN16 的数据帧通过 - [SW-3]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 15 16 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-3]quit - <SW-3>save 图2-3 SW-3 的VLAN信息 ③ 配置SW-4 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-4 - [Huawei]sysname SW-4 - //创建 VLAN17 和 VLAN18 - [SW-4]vlan batch 17 18 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN17、VLAN18 - [SW-4]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-4-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-4-Ethernet0/0/1]port default vlan 17 - [SW-4-Ethernet0/0/1]quit - [SW-4]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-4-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-4-Ethernet0/0/2]port default vlan 18 - [SW-4-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN17 和 VLAN18 的数据帧通过 - [SW-4]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-4-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 17 18 - [SW-4-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-4]quit - <SW-4>save 图2-4 SW-4 的VLAN信息 三、任务3：配置路由交换机并进行通信测试 配置路由交换机 RS-1 ① 配置 VLAN11 和 VLAN12 的 SVI - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname RS-1 - //创建 VLAN11 和 VLAN12 - [RS-1]vlan batch 11 12 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //进入 VLAN11 接口（即创建 VLAN11 的 SVI） - [RS-1]interface vlanif 11 - //配置 VLAN11 接口的 IP 地址 - [RS-1-Vlanif11]ip address 192.168.64.254 255.255.255.0 - [RS-1-Vlanif11]quit - //配置 VLAN12 的 SVI 地址 - [RS-1]interface vlanif 12 - [RS-1-Vlanif12]ip address 192.168.65.254 255.255.255.0 - [RS-1-Vlanif12]quit - //将连接 SW-1 的接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN11 和 VLAN12 的数据帧通过 - [RS-1]interface GigabitEthernet 0/0/24 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk - [RS-1-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 11 12 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/24]quit ② 测试 VLAN11 和 VLAN12 之间的通信 图3-1 Host-1 和 Host-2 之间正常通信 可以看到此时 Host-1 和 Host-2 之间可以正常通信。 ③ 配置与路由器 R-1 相连的接口 配置路由交换机的上联接口（与路由器相连）时，分为三步： i.在路由交换机上创建一个 VLAN（此处创建的是 VLAN100）； ii.给该 VLAN 配置接口地址； iii.将上联路由器的接口配置成 Access 模式，划入该 VLAN 中。具体命令如下： - //创建 VLAN100 - [RS-1]vlan 100 - [RS-1-vlan100]quit - //配置 VLAN100 的接口地址 - [RS-1]interface vlanif 100 - [RS-1-Vlanif100]ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 - [RS-1-Vlanif100]quit - //将上联路由 R-1 的接口设置成 Access 类型，并划入 VLAN100 - [RS-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 100 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]quit ④ 配置 RS-1 的静态路由 在 RS-1 上配置默认路由，使得访问所有目的网络的数据包， 都被 RS-1 发送到 10.0.1.2，这是路由器 R-1 的 GE0/0/1 接口地址。 - [RS-1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 - [RS-1]quit ⑤ 查看 RS-1 的路由表 图3-2 RS-1 的路由表 配置路由交换机 RS-2、 RS-3、 RS-4 ① 查看 RS-2 的路由表 图3-3 RS-2 的路由表 ② 查看 RS-3 的路由表 图3-4 RS-3 的路由表 ③ 查看 RS-4 的路由表 图3-5 RS-4 的路由表 测试通信结果 使用 Ping 命令测试当前的通信情况，测试结果见表 3-1。 从测试结果可以看出，路由交换机下联的不同 VLAN 之间可以正常通信，例如 Host-1 与 Host-2。 但是路由器所连接的不同网络之间还不能正常通信，例如 Host-1 和 Host-3，因为尚未给路由器配置路由。 表3-1 配置路由交换机之后通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 通. 2; Host-3; Host-4; 通. 3; Host-5; Host-6; 通. 4; Host-7; Host-8; 通. 5; Host-1; Host-3; 不通. 6; Host-3; Host-5; 不通. 7; Host-5; Host-7; 不通. 四、任务4：配置路由器并进行通信测试 配置路由器 R-1 ① 配置 R-1 的接口地址 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname R-1 - //配置路由器接口地址 - [R-1]interface GigabitEthernet0/0/0 - [R-1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 - [R-1-GigabitEthernet0/0/0]quit - [R-1]interface GigabitEthernet0/0/1 - [R-1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 - [R-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [R-1]interface GigabitEthernet0/0/2 - [R-1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 - [R-1-GigabitEthernet0/0/2]quit ② 在路由器上配置静态路由 - //到达目的网络 192.168.64.0/23，下一跳地址是 10.0.1.1，即 RS-1 的 GE0/0/1 接口 - [R-1]ip route-static 192.168.64.0 23 10.0.1.1 - //到达目的网络 192.168.66.0/23，下一跳地址是 10.0.2.1，即 RS-2 的 GE0/0/1 接口 - [R-1]ip route-static 192.168.66.0 23 10.0.2.1 - //到达目的网络 192.168.68.0/22，下一跳地址是 10.0.0.2，即 R-2 的 GE0/0/0 接口 - [R-1]ip route-static 192.168.68.0 22 10.0.0.2 - [R-1]quit - <R-1>save ③ 显示路由器 R-1 的路由表 图4-1 路由器 R-1 的路由表 配置路由器 R-2、R-3 ① 显示路由器 R-2 的路由表 图4-2 路由器 R-2 的路由表 ② 显示路由器 R-3 的路由表 图4-3 路由器 R-3 的路由表 测试通信结果 使用 Ping 命令测试当前的通信情况，如下表所示。 可以看出，此时各个主机之间可正常通信。 表4-1配置路由交换机之后通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 通. 2; Host-1; Host-3; 通. 3; Host-1; Host-4; 通. 4; Host-1; Host-5; 通. 5; Host-1; Host-6; 通. 6; Host-1; Host-7; 通. 7; Host-1; Host-8; 通. 五、任务5：抓包分析路由器的工作过程 设置抓包地点 如图 5-1 所示分别在 ①（路由交换机 RS-1 的 GE0/0/1 接口）处、 ②（路由器 R-1 的 GE0/0/0接口）处、 ③（路由器 R-2 的 GE0/0/1 接口）处、 ④（路由器 R-3 的 GE0/0/2 接口）处 进行抓包。 图5-1设置抓包地点 抓包分析跨路由器通信时，报文首部中地址的变化 （1） 执行 Host-1 至 Host-8 的通信（PING） 在 Host-1 中 ping Host-8，注意，此时 Host-1 和 Host-8 能正常通信。 （2） 查看并分析抓取的报文 图5-2 在①处抓取的报文 图5-3 在②处抓取的报文 图5-4 在③处抓取的报文 图5-5 在④处抓取的报文 （3） 分析在①~④处抓取的 Host-1 与 Host-8 之间通信的 ICMP request 报文 表5-1报文首部地址 抓包点; 报文项目; 项目内容; 备注. ①; 源MAC地址; 4C:1f:cc:05:01:94; RS-1的MAC地址. 目的MAC地址; 54:89:98:df:33:9d; R-1的GE 0/0/1 MAC地址. 源IP地址; 192.168.64.1; Host-1的IP地址. 目的IP地址; 192.168.71.1; Host-8的IP地址. ②; 源MAC地址; 54:89:98:df:33:9c; R-1的GE 0/0/0 MAC地址. 目的MAC地址; 54:89:98:5a:41:87; R-2的GE 0/0/0 MAC地址. 源IP地址; 192.168.64.1; Host-1的IP地址. 目的IP地址; 192.168.71.1; Host-8的IP地址. ③; 源MAC地址; 54:89:98:5a:41:88; R-2的GE 0/0/1 MAC地址. 目的MAC地址; 54:89:98:e5:5c:50; R-3的GE 0/0/0 MAC地址. 源IP地址; 192.168.64.1; Host-1的IP地址. 目的IP地址; 192.168.71.1; Host-8的IP地址. ④; 源MAC地址; 54:89:98:e5:5c:52; R-3的GE 0/0/2 MAC地址. 目的MAC地址; 4c:1f:cc:41:7c:e4; RS-4的MAC地址. 源IP地址; 192.168.64.1; Host-1的IP地址. 目的IP地址; 192.168.71.1; Host-8的IP地址. 分析路由表对路由器转发数据包的影响 （1） 更改 R-3 的静态路由配置 在路由器 R-3 上，删除到达目的网络 192.168.64.0/22的静态路由，命令如下： - [R-3]undo ip route-static 192.168.64.0 22 10.0.0.5 图5-6 路由器 R-3 上删除到达目的网络的静态路由 可以看出，此时路由器 R-3 的路由表中，已经没有到达 192.168.64.0/22 网络的路由条目。 （2） 执行 Host-1 访问 Host-8 在 Host-1 中 ping Host-8，此时 Host-1 和 Host-8 已经不能正常通信。 图5-7 再次执行执行 Host-1 访问 Host-8 （3） 在④处再次抓包分析 图5-8 在④处再次抓包 - 1号报文：R-3发往RS-4的VLAN100接口的报文。由于R-3的路由表中具有到达目的IP地址192.168.71.1的路由，因此数据包被从R-3的GE 0/0/2接口发出，发往下一跳，即RS-4。由于RS-4中具有到达目的IP地址192.168.71.0/24的路由，因此最终该数据包会被发送到目的主机Host-8。 - 2号报文: RS-4 发往R-3的GE 0/0/2接口的报文。当Host-8收到Host-1发来的数据包后,会发回确认报文，该确认报文首部的源IP地址是Host-8的地址(即192.168.71.1)，目的IP地址是 Host-1的地址(即192.168.64.1)。该报文先发往Host-8的默认网关地址，即RS-4的VLAN18的接口地址(192. 168.71.254)，然后该确认报文会被RS-4依据其路由表中的默认路由(0.0.0.0/0)通过三层虚拟接口Vlanif100发送至路由器R-3。 - 3号报文: R-3发回给RS-4的“网络不可到达”的反馈报文。由于现在R-3的路由表中没有到达目的网络192.168.64.0/24 的路由，因此R-3丢掉该报文，并向RS-4发回“网络不可到达”的反馈报文。 |
| 实验总结与体会 路由器是不同网络之间互联的枢纽，也是园区网、甚至整个互联网的核心。整个实验在前面学习的基础上，通过增加路由器，构建更为复杂的园区网。从拓扑图就能看出这个“更为复杂”。但是其实实验里面已经给出了网络规划，只需要照着做就行。我试着自己去规划了一下，出现了好多问题，本质上还是对知识不熟悉，希望下次实验能有进步。 |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩 | □优 □良 □中 □及格 □不及格 得分： |  |  |  |  |