实验报告书

课程名称：        路由技术原理与应用

学    院：             计算机

专    业：            网络工程

年    级：           2 0 2 0 级

班    级：             2 班

学生姓名    潘玥    学号：  202010420211

任课教师：           程琨

开课时间：   2022  至  2023  学年第1学期

成都大学

年  月  日

实验成绩统计表

| 实验项目序号 | 实验项目成绩 | 占实验总成绩比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验1 |  |  |  |
| 实验2 |  |  |  |
| 实验3 |  |  |  |
| 实验4 |  |  |  |
| 实验5 |  |  |  |
| 实验6 |  |  |  |
| 实验7 |  |  |  |
| 实验8 |  |  |  |
| 实验9 |  |  |  |
| 实验10 |  |  |  |
| 实验11 |  |  |  |
| 实验12 |  |  |  |
| 总成绩 |  | 教师签名 |  |

成都大学实验报告单

| 课 程 名 称 | 路由技术原理与应用 | 任课教师 | 程琨 | 学 院 | 计算机学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名/学号 （小组成员） | 潘玥202010420211 |  |  | 专 业 班 级 | 网络工程20-2 |
| 实验室及地点 | 10318 |  |  | 实验日期 | 22.10.14 |
| 实验项目名称 | RIP的应用 |  |  |  |  |
| 实 验 类 型 | □认知性 □验证性 □综合性 □设计性 □研究性 □创新性 |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 及要求 | 本实验在前面学习的基础上，通过增加路由器，构建更为复杂的园区网，并通过配置静态路由实现路由转发。 1、理解路由器的工作原理； 2、掌握静态路由的配置方法； 3、掌握使用路由器构建园区网的方法。 |  |  |  |  |
| 实验仪器、材料 | eNSP、 Wireshark |  |  |  |  |
| 实验内容及过程记录 一、任务1：在 eNSP 中部署园区网 在 eNSP 中的网络拓扑如图 1-1 所示： 图1-1在 eNSP 中的网络拓扑图 二、任务2：主机与交换机配置 2.1 配置主机网络参数 启动主机 Host-1～Host-8，进入 CLI 界面。 根据实验规划中关于主机 IP 地址的规划，输入IP 地址等信息，完成对主机的配置。 2.2 配置交换机 SW-1 2.2.1 启动交换机 SW-1，进入 CLI 界面 - <Huawei>system-view - Enter system view, return user view with Ctrl+Z. - //关闭信息中心 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-1 - [Huawei]sysname SW-1 - //创建 VLAN11 和 VLAN12 - [SW-1]vlan batch 11 12 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN11、VLAN12 - [SW-1]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-1-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/1]port default vlan 11 - [SW-1-Ethernet0/0/1]quit - [SW-1]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-1-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-1-Ethernet0/0/2]port default vlan 12 - [SW-1-Ethernet0/0/2]quit - //将上联 RS-1 的接口设为 Trunk 类型，并允许 VLAN11 和 VLAN12 的数据帧通过 - [SW-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 11 12 - [SW-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-1]quit - <SW-1>save 2.2.2 查看交换机 SW-1的VLAN信息 图2-1 SW-1的VLAN信息 2.3 配置交换机 SW-2、SW-3、SW-4 2.3.1 配置交换机 SW-2 - 按照实验规划配置交换机 SW-2，注意在 SW-2 上创建的是 VLAN13 和 VLAN14 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-2 - [Huawei]sysname SW-2 - //创建 VLAN13 和 VLAN14 - [SW-2]vlan batch 13 14 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN13、VLAN14 - [SW-2]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-2-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/1]port default vlan 13 - [SW-2-Ethernet0/0/1]quit - [SW-2]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-2-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-2-Ethernet0/0/2]port default vlan 14 - [SW-2-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN13 和 VLAN14 的数据帧通过 - [SW-2]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 13 14 - [SW-2-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-2]quit - <SW-2>save - 查看SW-2的VLAN信息： 图2-2 SW-2 的VLAN信息 2.3.2 配置交换机 SW-3 - 按照实验规划配置交换机 SW-3，注意在 SW-3 上创建的是 VLAN15 和 VLAN16 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-3 - [Huawei]sysname SW-3 - //创建 VLAN15 和 VLAN16 - [SW-3]vlan batch 15 16 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN15、VLAN16 - [SW-3]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-3-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-3-Ethernet0/0/1]port default vlan 15 - [SW-3-Ethernet0/0/1]quit - [SW-3]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-3-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-3-Ethernet0/0/2]port default vlan 16 - [SW-3-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN15 和 VLAN16 的数据帧通过 - [SW-3]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 15 16 - [SW-3-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-3]quit - <SW-3>save - 查看SW-3的VLAN信息： 图2-3 SW-3 的VLAN信息 2.3.3 配置交换机 SW-4 - 按照实验规划配置交换机 SW-4，注意在 SW-4 上创建的是 VLAN17 和 VLAN18 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 SW-4 - [Huawei]sysname SW-4 - //创建 VLAN17 和 VLAN18 - [SW-4]vlan batch 17 18 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将 Ethernet 0/0/1 和 Ethernet 0/0/2 设为 Access 模式，分别划入 VLAN17、VLAN18 - [SW-4]interface Ethernet 0/0/1 - [SW-4-Ethernet0/0/1]port link-type access - [SW-4-Ethernet0/0/1]port default vlan 17 - [SW-4-Ethernet0/0/1]quit - [SW-4]interface Ethernet 0/0/2 - [SW-4-Ethernet0/0/2]port link-type access - [SW-4-Ethernet0/0/2]port default vlan 18 - [SW-4-Ethernet0/0/2]quit - //将 GE0/0/1 接口设为 Trunk 模式，并允许 VLAN17 和 VLAN18 的数据帧通过 - [SW-4]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [SW-4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk - [SW-4-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 17 18 - [SW-4-GigabitEthernet0/0/1]quit - [SW-4]quit - <SW-4>save - 查看SW-4的VLAN信息： 图2-4 SW-4 的VLAN信息 三、任务3：配置路由交换机并进行通信测试 3.1 配置主机网络参数 3.1.1 配置交换机 RS-1 - 按照实验规划配置路由交换机 RS-1。 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 RS-1 - [Huawei]sysname RS-1 - //创建 VLAN11 和 VLAN12 - [RS-1]vlan batch 11 12 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将下联交换机 SW-1 的接口配置从 Trunk 类型，并允许 VLAN11、VLAN12 通过接口 - [RS-1]interface GigabitEthernet 0/0/24 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk - [RS-1-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 11 12 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/24]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif11，并配置 IP 地址 - [RS-1]interface vlanif 11 - [RS-1-vlanif11]ip address 192.168.64.254 24 - [RS-1-vlanif11]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif12，并配置 IP 地址 - [RS-1]interface vlanif 12 - [RS-1-vlanif12]ip address 192.168.65.254 24 - [RS-1-vlanif12]quit - [RS-1]quit - <RS-1>save - 查看 RS-1的路由表： 图3-1 RS-1 的路由表 - 查看 RS-1的VLAN信息： 图3-2 RS-1 的VLAN信息 3.1.2 配置交换机 RS-2 - 按照实验规划配置路由交换机 RS-2（暂不考虑 RS-1 上联路由器的接口配置） - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 RS-2 - [Huawei]sysname RS-2 - //创建 VLAN13 和 VLAN14 - [RS-2]vlan batch 13 14 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将下联交换机 SW-2 的接口配置从 Trunk 类型，并允许 VLAN13、VLAN14 通过接口 - [RS-2]interface GigabitEthernet 0/0/24 - [RS-2-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk - [RS-2-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 13 14 - [RS-2-GigabitEthernet0/0/24]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif13，并配置 IP 地址 - [RS-2]interface vlanif 13 - [RS-2-vlanif13]ip address 192.168.66.254 24 - [RS-2-vlanif13]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif14，并配置 IP 地址 - [RS-2]interface vlanif 14 - [RS-2-vlanif14]ip address 192.168.67.254 24 - [RS-2-vlanif14]quit - [RS-2]quit - <RS-2>save - 查看 RS-2的路由表： 图3-3 RS-2 的路由表 - 查看 RS-2的VLAN信息： 图3-4 RS-2 的VLAN信息 3.1.3 配置交换机 RS-3 - 按照实验规划配置路由交换机 RS-3（暂不考虑 RS-3 上联路由器的接口配置） - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 RS-3 - [Huawei]sysname RS-3 - //创建 VLAN15 和 VLAN16 - [RS-3]vlan batch 15 16 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将下联交换机 SW-3 的接口配置从 Trunk 类型，并允许 VLAN15、VLAN16 通过接口 - [RS-3]interface GigabitEthernet 0/0/24 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk - [RS-3-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 15 16 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/24]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif15，并配置 IP 地址 - [RS-3]interface vlanif 15 - [RS-3-vlanif15]ip address 192.168.68.254 24 - [RS-3-vlanif15]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif16，并配置 IP 地址 - [RS-3]interface vlanif 16 - [RS-3-vlanif16]ip address 192.168.69.254 24 - [RS-3-vlanif16]quit - [RS-3]quit - <RS-3>save - 查看 RS-3的路由表： 图3-5 RS-3 的路由表 - 查看 RS-3的VLAN信息： 图3-6 RS-3 的VLAN信息 3.1.4 配置交换机 RS-4 - 按照实验规划配置路由交换机 RS-4（暂不考虑 RS-4 上联路由器的接口配置） - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - //将设备名改为 RS-4 - [Huawei]sysname RS-4 - //创建 VLAN17 和 VLAN18 - [RS-4]vlan batch 17 18 - Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. - //将下联交换机 SW-4 的接口配置从 Trunk 类型，并允许 VLAN15、VLAN16 通过接口 - [RS-4]interface GigabitEthernet 0/0/24 - [RS-4-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk - [RS-4-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 17 18 - [RS-4-GigabitEthernet0/0/24]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif17，并配置 IP 地址 - [RS-4]interface vlanif 17 - [RS-4-vlanif17]ip address 192.168.70.254 24 - [RS-4-vlanif17]quit - // 创建虚拟接口 Vlanif18，并配置 IP 地址 - [RS-4]interface vlanif 18 - [RS-4-vlanif18]ip address 192.168.71.254 24 - [RS-4-vlanif18]quit - [RS-4]quit - <RS-4>save - 查看 RS-4的路由表： 图3-7 RS-4 的路由表 - 查看 RS-4的VLAN信息： 图3-8 RS-4 的VLAN信息 3.2 通信测试 - 通信测试结果如表 3-1 所示，可见路由交换机下联的 VLAN 之间已经可以相互通信 表3-1 配置路由交换机之后通信测试结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 通. 2; Host-3; Host-4; 通. 3; Host-5; Host-6; 通. 4; Host-7; Host-8; 通. 5; Host-1; Host-3; 不通. 6; Host-1; Host-5; 不通. 7; Host-1; Host-7; 不通. 四、任务4：配置路由接口地址 4.1 配置路由交换机 4.1.1配置路由交换机 RS-1 - 在本实验规划中，路由交换机上联路由器的接口属于路由接口，在通信中实现路由转发。 - [RS-1]vlan 100 - [RS-1-vlan100]interface vlanif 100 - [RS-1-Vlanif100]ip address 10.0.1.2 30 - [RS-1-Vlanif100]quit - [RS-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 100 - [RS-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [RS-1]quit - <RS-1>save - 查看 RS-1的路由表： 图4-1 RS-1 的路由表 4.1.2 配置路由交换机 RS-2 - 按照实验规划，配置路由交换机 RS-2 上联路由器的接口： - [RS-2]vlan 100 - [RS-2-vlan100]interface vlanif 100 - [RS-2-Vlanif100]ip address 10.0.2.2 30 - [RS-2-Vlanif100]quit - [RS-2]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access - [RS-2-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 100 - [RS-2-GigabitEthernet0/0/1]quit - [RS-2]quit - <RS-2>save - 查看 RS-2的路由表： 图4-2 路由器 R-2 的路由表 4.1.3 配置路由交换机 RS-3 - 按照实验规划，配置路由交换机 RS-3 上联路由器的接口： - [RS-3]vlan 100 - [RS-3-vlan100]interface vlanif 100 - [RS-3-Vlanif100]ip address 10.0.3.2 30 - [RS-3-Vlanif100]quit - [RS-3]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access - [RS-3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 100 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/1]quit - [RS-3]quit - <RS-3>save - 查看 RS-3的路由表： 图4-3 路由器 R-3 的路由表 4.1.4 配置路由交换机 RS-4 - 按照实验规划，配置路由交换机 RS-4 上联路由器的接口： - [RS-4]vlan 100 - [RS-4-vlan100]interface vlanif 100 - [RS-4-Vlanif100]ip address 10.0.4.2 30 - [RS-4-Vlanif100]quit - [RS-4]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access - [RS-4-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 100 - [RS-4-GigabitEthernet0/0/1]quit - [RS-4]quit - <RS-4>save - 查看 RS-4的路由表： 图4-4 路由器 R-4 的路由表 4.2 配置路由器 4.2.1 配置路由器 R-1 - 路由器的接口可直接配置 IP 地址。按照实验规划，配置路由器 R-1 的各接口地址。 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname R-1 - [R-1]interface GigabitEthernet 0/0/0 - [R-1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.0.1 30 - [R-1-GigabitEthernet0/0/0]quit - [R-1]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [R-1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.0.9 30 - [R-1-GigabitEthernet0/0/1]quit - [R-1]interface GigabitEthernet 0/0/2 - [R-1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.1.1 30 - [R-1-GigabitEthernet0/0/2]quit - [R-1]interface GigabitEthernet 0/0/3 - [R-1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.2.1 30 - [R-1-GigabitEthernet0/0/3]quit - [R-1]quit - <R-1>save 4.2.2 配置路由器 R-2 - 路由器的接口可直接配置 IP 地址。按照实验规划，配置路由器 R-2 的各接口地址。 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname R-2 - [R-2]interface GigabitEthernet 0/0/0 - [R-2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.0.2 30 - [R-2-GigabitEthernet0/0/0]quit - [R-2]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [R-2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.1.6 30 - [R-2-GigabitEthernet0/0/1]quit - [R-2]quit - <R-2>save 4.2.3 配置路由器 R-3 - 路由器的接口可直接配置 IP 地址。按照实验规划，配置路由器 R-3的各接口地址。 - [Huawei]undo info-center enable - Info: Information center is disabled. - [Huawei]sysname R-3 - [R-3]interface GigabitEthernet 0/0/0 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.0.5 30 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/0]quit - [R-3]interface GigabitEthernet 0/0/1 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.0.10 30 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/1]quit - [R-3]interface GigabitEthernet 0/0/2 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.3.1 30 - [RS-3-GigabitEthernet0/0/2]quit - [R-3]interface GigabitEthernet 0/0/3 - [R-3-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.4.1 30 - [R-3-GigabitEthernet0/0/3]quit - [R-3]quit - <R-3>save 五、任务5：配置 RIP 并进行全网通信测试 5.1 配置路由交换机RIP 5.1.1 配置路由交换机 RS-1 的 RIP - 按照实验规划，在路由交换机 RS-1 上创建 RIP，并配置网络信息。 - <RS-1>system-view - //创建 RIP 进程1 - [RS-1]rip 1 - //启用RIP版本2 - [RS-1-rip-1]version 2 - //宣告RS-1的直连网络 - [RS-1-rip-1]network 192.168.64.0 - [RS-1-rip-1]network 192.168.65.0 - [RS-1-rip-1]network 10.0.0.0 - [RS-1-rip-1]quit - [RS-1]quit - <RS-1>save - 查看配置： 图5-1 交换机 RS-1 的 RIP 5.1.2 配置路由交换机 RS-2 的 RIP - 按照实验规划，在路由交换机 RS-2 上创建 RIP，并配置网络信息。 - <RS-2>system-view - //创建 RIP 进程1 - [RS-2]rip 1 - //启用RIP版本2 - [RS-2-rip-1]version 2 - //宣告RS-2的直连网络 - [RS-2-rip-1]network 192.168.66.0 - [RS-2-rip-1]network 192.168.67.0 - [RS-2-rip-1]network 10.0.0.0 - [RS-2-rip-1]quit - [RS-2]quit - <RS-2>save - 查看配置： 图5-2 交换机 RS-2 的 RIP 5.1.3 配置路由交换机 RS-3 的RIP - 按照实验规划，在路由交换机 RS-3 上创建 RIP，并配置网络信息。 - <RS-3>system-view - //创建 RIP 进程1 - [RS-3]rip 1 - //启用RIP版本2 - [RS-3-rip-1]version 2 - //宣告RS-3的直连网络 - [RS-3-rip-1]network 192.168.68.0 - [RS-3-rip-1]network 192.168.69.0 - [RS-3-rip-1]network 10.0.0.0 - [RS-3-rip-1]quit - [RS-3]quit - <RS-3>save - 查看配置： 图5-3 交换机 RS-3 的 RIP 5.1.4 配置路由交换机 RS-4 的 RIP - 按照实验规划，在路由交换机 RS-4 上创建 RIP，并配置网络信息。 - <RS-4>system-view - //创建 RIP 进程1 - [RS-4]rip 1 - //启用RIP版本2 - [RS-4-rip-1]version 2 - //宣告RS-4的直连网络 - [RS-4-rip-1]network 192.168.70.0 - [RS-4-rip-1]network 192.168.71.0 - [RS-4-rip-1]network 10.0.0.0 - [RS-4-rip-1]quit - [RS-4]quit - <RS-4>save - 查看配置： 图5-4 交换机 RS-4 的 RIP 5.2 配置路由器RIP 5.2.1 配置路由器 R-1 的 RIP - 按照实验规划，在路由器 RS-1 上创建 RIP，并配置网络信息。 - //创建 RIP 进程1 - [R-1]rip 1 - //启用RIP版本2 - [R-1-rip-1]version 2 - //宣告直连网络 - [R-1-rip-1]network 10.0.0.0 - [R-1-rip-1]quit - [R-1]quit - <R-1>save - 查看配置： 图5-5 路由器 R-1 的 RIP 5.2.2 配置路由器 R-2 的 RIP - 按照实验规划，在路由器 RS-2 上创建 RIP，并配置网络信息。 - //创建 RIP 进程1 - [R-2]rip 1 - //启用RIP版本2 - [R-2-rip-1]version 2 - //宣告直连网络 - [R-2-rip-1]network 10.0.0.0 - [R-2-rip-1]quit - [R-2]quit - <R-2>save - 查看配置： 图5-6 路由器 R-2 的 RIP 5.2.3 配置路由器 R-3 的 RIP - 按照实验规划，在路由器 RS-3 上创建 RIP，并配置网络信息。 - //创建 RIP 进程1 - [R-3]rip 1 - //启用RIP版本2 - [R-3-rip-1]version 2 - //宣告直连网络 - [R-3-rip-1]network 10.0.0.0 - [R-3-rip-1]quit - [R-3]quit - <R-3>save - 查看配置： 图5-7 路由器 R-3 的 RIP 5.3 查看路由器路由表 5.3.1 显示路由器 R-1 的 路由表 图5-8 路由器 R-1 的 路由表 5.3.2 分析路由器 R-1 的 路由表 - 如图5-9，可以看出路由器R-1通过动态路由协议 RIP已经获取了到达其他非直连网络的路由： 图5-9 路由器 R-1 的 RIP 5.4 通信测试 - 通信测试结果如表 5-1 所示 表5-1 配置RIP后PING 测试主机通信结果 序号; 源主机; 目的主机; 通信结果. 1; Host-1; Host-2; 通. 2; Host-1; Host-3; 通. 3; Host-1; Host-4; 通. 4; Host-1; Host-5; 通. 5; Host-1; Host-6; 通. 6; Host-1; Host-7; 通. 7; Host-1; Host-8; 通. 六、任务6：抓包分析RIP协议工作过程 6.1 设置抓包位置并启动抓包程序 6.1.1 设置抓包位置 - 如图所示，将抓包地点设置在①（R-2的GE 0/0/0接口）处和②（R-2的GE 0/0/1接口）处。 图6-1 抓包位置设置 6.1.2 启动抓包程序并设置报文过滤条件 - 在整个园区正常通信后，在①处启动抓包程序查看RIP报文。 为了方便查看，在Wireshark中设置 抓包条件，只查看RIP报文 图6-2 设置过滤条件 6.1.3 查看获取的RIP报文 - 在①处获取到的RIP报文如下图所示： 图6-3 抓包获取的OSPF报文 6.1.4 分析报文首部的基本信息 - 以图6-3中的3号报文为例，这是从R-2（10.0.0.2）发出的一条RIP报文，其基本信息如下表所示： 表6-1 报文首部基本信息 序号; 名称; 内容/值; 备注. 1; 报文序号; 3; -. 2; 源MAC地址; 54:89:98:18:0d:7c; R-2 GE 0/0/0 接口的MAC地址. 3; 目的MAC地址; 01:00:5e:00:00:09; 组播MAC地址. 4; 源IP地址; 10.0.0.2; R-2的0/0/0 接口的IP地址. 5; 目的IP地址; 224.0.0.9; 组播IP地址. 6; 运输层协议; UDP; -. 7; 源端口; 520; -. 8; 目的端口; 520; -. 9; 报文类型; RIP2; -. 6.1.5 分析报文内容 - 如图6-4所示，可以看到3号报文的内容。 图6-4 3号报文的基本内容 - 3号报文的主要内容是：路由器R-2的路由表信息，包括命令类型、协议版本，还有具体的路由条目。例如，点击路由条目中的“IP Address: 192.168.64.0，Metric: 4”，即可看到该条路由的具体内容，主要包括：目的网络192.168.64.0、子网掩码255.255.255.0、下一跳地址0.0.0.0、度量值4 6.2 抓包分析RIP路由信息的定期更新 - 将从10.0.0.2发出的RIP2报文中的时间（Time）值（图6-4）整理成表6-2. - 可以看出，R-2以相对固定的时间周期（约30秒）发送RIP报文，与相邻路由设备交换路由信息。 图6-4 RIP路由信息的定期更新 表6-2 源地址位10.0.0.2的报文时间分析 编号; 时间/s; 距上次发送报文的时间间隔/s. 1; 0.0; -. 2; 30.234; 30.234. 3; 56.375; 26.141. 4; 83.547; 27.172. 5; 117.359; 33.812. 6; 148.515; 31.156. 7; 173.719; 25.204. 6.3 抓包分析RIP路由信息的更新方式 - 从图6-5中的2号报文可以看出，从路由器R-2发出的RIP报文中有到达192.168.68.0/24网络的路由，其下一跳是R-2本身（0.0.0.0），度量值（Metric）是3。 图6-5 R-2发来的RIP报文 - 从图6-6中的2号报文可以看出，从路由器R-3发出的RIP报文中,也有到达192.168.68.0/24网络的路由，其下一跳是R-3本身（0.0.0.0)，度量值（Metric）是2。 图6-6 R-3发来的RIP报文 - 接下来查看路由器R-1在收到R-2和R-3发来的RIP报文后，对自己的路由表的更新结果。进入路由器R-1的CLI界面，查看路由表信息: 如图6-7所示，到达192.168.68.0/24的cost为2，说明R-1使用R-3发来的RIP报文更新了自己的路由表，即RIR协议选择的是一条具有较少路由器的路由。 图6-7 R-1到达192.168.68.0/24 6.4 验证RIP路由信息的更新方式 6.4.1 查看当前Host-1到Host-5的通信路径 - 如图6-8所示，可知当前Host-1到Host-5的通信路径为： Host-1 → RS-1 → R-1 → R-3 → RS-3 → Host-5 图6-8 Host-1到Host-5的通信路径 6.4.2 删除R-1和R-3之间的链路L-3 - 此时在Host-1中使用ping命令访问Host-5，发现网络中断 图6-9 删除L-3之后Host-1到Host-5 - 查看R-1路由表，发现到达192.168.68.1/24的路由信息没有了 6.4.3 再次查看Host-1到Host-5的通信路径 - 再次在Host-1中使用Ping命令访问Host-5发现Host-1能够再次Ping通Host-5。 - 此时在Host-1上执行命令“tracert 192.168.68.1"结果如下图： 图6-11再次查看Host-1到Host-5的通信路径 - 可知通信路径变为 Host-1 → RS-1 → R-1 → R-2 → R-3 → RS-3 → Host-5。 |
| 实验总结与体会 刚开始我把GE0/0/0配成了Eth0/0/0我还说怎么RIP这个不行，到处看我那个端口少配了，找了半个多小时caifaxian是这个原因。 我是先做的OSPF才做的RIP，我个人感觉比较起来还是能收获不少，很明显 RIP 协议的拓扑简单，适用于中小型网络，没有区域、边界等概念，适用于简单和非分层的小型网络。而 OSPF 协议最适合大型和分层企业网络。 OSPF占用的实际链路带宽比RIP少；OSPF使用的CPU时间比RIP少；OSPF适用的内存比RIP大；RIP在网络上达到平衡用的时间比OSPF多。 |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |
| 实验成绩 | □优 □良 □中 □及格 □不及格 得分： |  |  |  |  |